| 参数 | 名称 | 安规自动综合测试仪系列 |
| --- | --- | --- |
|  | 型号 | MS2000A |
| 交 流 耐 压 | 测试电压 | AC：0～5kV |
|  | 显示精度 | 500V～5kV ≤±5% |
|  | 漏电流 | AC：0～100mA |
|  | 显示精度 | 0.2mA～100mA ≤±5% |
|  | 测试时间 | 50s～999s ≤±5% |
|  | 间断时间 | 5s～99s ≤±5% |
|  | 输出频率 | 50Hz ≤±5% |
|  | 输出功率 | 500VA(1000VA 1500VA可选配) |
| 直 流 耐 压 | 测试电压 | DC：0～5kV |
|  | 显示精度 | 500V～5kV ≤±5% |
|  | 漏电流 | DC：0～10mA |
|  | 显示精度 | 0.2mA～10mA ≤±5% |
|  | 测试时间 | 50s～999s ≤±5% |
|  | 间断时间 | 5s～99s ≤±5% |
|  | 输出功率 | 50VA |
| 绝 缘 电 阻 | 测试电压 | DC：100～1000(V) |
|  | 显示精度 | 500V～1kV ≤±5% |
|  | 测试电阻 | 1～10000(MΩ) |
|  | 显示精度 | 1～1000(MΩ) ≤±5%+5个字 1000～10000(MΩ)≤±5% +5个字 (测试电压大于500V) |
|  | 测试时间 | 50s～999s ≤±5% |
|  | 间断时间 | 5s～99s ≤±5% |
| 接 地 电 阻 | 测试电流 | AC：0～30A |
|  | 显示精度 | 5A～30A ≤±5% |
|  | 接地电阻 | 0～500mΩ |
|  | 显示精度 | 50～500 (mΩ) ≤±5%（小电阻用大电流测试） |
|  | 测试时间 | 50s～999s ≤±5% |
|  | 间断时间 | 5s～99s ≤±5% |
|  | 功率 | 240VA |
|  | 测试端 | 2端测量 |
| 泄 漏 电 流 | 泄漏电流 | AC：0～20mA |
|  | 显示精度 | 0.2～20mA ≤±5% |
|  | 测试电压 | AC：0～250V 显示精度：100～250（V ） ≤±5% |
|  | 测试时间 | 50s～999s ≤±5% |
|  | 间断时间 | 5s～99s ≤±5% |
|  | 输出功率 | 500VA |
|  | 输出频率 | 50Hz ≤±5% |
| 体积(W×H×D)mm3 |  | 440×220×540 |