| 传感器 型号 | EL15-2 | EL15-2A | EL15-2B | EL15-2C | EL15-2F | EL15-2D | EL15-2E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量 范围 | 0°～360° |  |  |  |  |  |  |
| 最大允许误差 | ±3° |  |  | ±5° |  |  |  |
| 分辨力 | 2.5° |  |  | 3° |  |  |  |
| 响应灵敏度 | ≤0.3m/s(风向标偏转30°时) |  |  | ≤0.5m/s(风向标偏转30°时) |  |  |  |
| 风向 输出 | 8位格雷码，高电平>14V, 低电平<1V |  | 8位格雷码, 5V输出 | 7位格雷码 5V输出 | 7位格雷码 12V输出 | 0V～2.5V |  |
| 抗风强度 | 75m/s |  |  |  |  |  |  |
| 工作 电压 | 15V DC 加热：24 V AC | 15V DC |  | 5V DC | 12V DC | 10V～14V DC | 5V DC |
| 使用 环境 | 温度： -50℃～60℃ 湿度： 0％RH～100％RH | 温度-40℃～60℃ 湿度0%RH～100％RH |  |  |  |  |  |
| 重量 | 1.8kg |  |  |  |  |  |  |
| 最大外形尺寸 | 550mm×415mm |  |  |  |  |  |  |